三、技术参数要求：

本技术参数所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合技术参数和现行工业标准的优质产品。

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 程控厢式翻板压滤机 | - 670/2000 | - 3台 | - 用途：锌灰漂洗 1.过滤温度：常温（60度），滤室数量：96个，过滤面积：670m²。 2.理论滤室容积：13.4m³，滤腔40mm，★地脚中心：10400mm。 3.进料洗涤压力：1.0MPa，压榨压力：无压榨。 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗+反吹风出液，预留观察水嘴，采用分料夹布器固定滤布便于反吹。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配双内径360油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 - 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+PP一次性注塑成型。 |
| - 2 | - 程控厢式翻板压滤机 | - 370/1600 | - 4台 | - 用途：锌灰浸出 - 1.过滤温度：高温（60-85度），滤室数量：87个，过滤面积：370m²。 2.理论滤室容积：5.5m³，滤腔 30mm，★地脚中心：8700mm。 3.进料压力：1.0MPa。 4.★滤布标准:750B 透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗+反吹风出液，预留观察水嘴，采用分料夹布器固定滤布便于反吹。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配双内径320油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 - 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+PP。 |
| - 3 | - 程控隔膜翻板压滤机 | - 350/1600 | - 2台 | - 用途：锌灰浸出 1.过滤温度：高温（60-85度），理论滤室数量：82个，过滤面积：350m²。 2.理论滤室容积：5.7m³，滤腔 33mm，★地脚中心：8700mm。 3.进料压力：1.0MPa,压榨压力：12公斤。 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗+反吹风出液，预留观察水嘴，采用分料夹布器固定滤布便于反吹。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配双内径320油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+进口TPE弹性体，配套气压榨管路。 |
| - 4 | - 程控隔膜翻板压滤机 | - 80/1000 | - 6台 | - 用途：锌线净化 1.过滤温度：高温（60-85度），滤室数量：50个，过滤面积：80m²。 2.理论滤室容积：1.3m³，滤腔 34mm，★地脚中心：4880mm。 3.进料压力：1.0MPa,压榨压力：12公斤。 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗+反吹风出液，预留观察水嘴。 6.★整机做耐酸涂层防腐处理。 7.配单内径320油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+进口TPE弹性体，配套气压榨管路。 |
| - 5 | - 程控厢式翻板压滤机 | - 370/1600 | - 2台 | - 用途：硫渣浸出 1.过滤温度：高温（60-85度），滤室数量：87个，过滤面积：370m²。 2.理论滤室容积：5.5m³，滤腔 30mm，★地脚中心：8700mm。 3.进料压力：1.0MPa。 4.★滤布标准:108C透气率：10。 5.出液方式：暗流可洗+反吹风出液，预留观察水嘴，采用分料夹布器固定滤布便于反吹。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配双内径320油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+PP。 |
| - 6 | - 程控隔膜翻板压滤机 | - 350/1600 | - 1台 | - 用途：硫渣漂洗 1.过滤温度：常温（60度），滤室数量：82个，过滤面积：350m²。 2.理论滤室容积：7m³，滤腔 40mm，★地脚中心：8700mm。 3.进料压力：1.0MPa,压榨压力：12公斤。 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗可吹风出液，预留观察水嘴，采用分料夹布器固定滤布便于反吹。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配双内径320油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+进口TPE弹性体，配套气压榨管路。 |
| - 7 | - 程控隔膜翻板压滤机 | - 350/1600 | - 1台 | - 用途：砷线预中和 1.过滤温度：常温（60度），滤室数量：82个，过滤面积：350m²。 2.理论滤室容积：7m³，滤腔 40mm，★地脚中心：8700mm。 3.进料压力：1.0MPa,压榨压力：12公斤。 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗+反吹风出液，预留观察水嘴，采用分料夹布器固定滤布便于反吹。 6.★整机做耐酸特种涂层处理。 7.配双内径320油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+进口TPE弹性体，配套气压榨管路。 |
| - 8 | - 程控厢式翻板压滤机 | - 120/1000 | - 2台 | 通途：氢氧化锌 1.过滤温度：常温（60度），过滤面积：120m²；滤室数量：74个。 2.理论滤室容积：1.9m³，滤腔 32mm，★地脚中心：5850mm。 3.进料压力：1.0MPa,压榨压力：无。 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗可吹风出液，预留观察水嘴。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配单内径250油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+进口TPE弹性体。 |
| - 9 | - 程控厢式翻板压滤机 | - 95/1000 | - 2台 | 用途：砷线除砷镉 1.过滤温度：常温（60度），滤室数量：58个，过滤面积：95m²。 2.理论滤室容积：1.5m³，滤腔 32mm，★地脚中心：4880mm。 3.进料压力：1.0MPa 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗可吹风出液，预留观察水嘴。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配单内径250油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+进口TPE弹性体 |
| - 10 | - 程控厢式翻板压滤机 | - 20/800 | - 1台 | 用途：锌线铜再生 1.过滤温度：常温（60度），滤室数量：20个，过滤面积：20m²。 2.理论滤室容积：0.3m³，滤腔 30mm，★地脚中心：2370mm。 3.进料压力：1.0MPa,压榨压力：无。 4.★滤布标准:750B，透气率：50。 5.出液方式：暗流可洗可吹风出液，预留观察水嘴。 6.★整机做耐酸特种涂层防腐处理。 7.配单内径200油缸，翻板材质为玻璃钢面板，碳钢骨架。 8.★滤板材质：高强度聚丙烯+进口TPE弹性体。 |
| - 1、所有压滤机机架材质均为Q355桥梁钢。 2、★所有压滤机整机做耐酸特种涂层防腐处理，翻板面板材质为玻璃钢，碳钢骨架，配齐翻板所用的所有设备。 3、★电压：380V，电控柜作喷涂处理，程控自动拉板，配西门子PLC，供应商根据工艺要求及采购人要求自行配备合适的变频器及电器元件。变频器及电器元件要求采用不低于国内一线品牌的变频器及电器元件，确保质量达到采购人要求，以保证压滤机设备的长期、连续、稳定、节能运行。 4、油泵电机均要求二级能效，采用国家一线品牌电机。 5、所有隔膜压滤机二次压榨用空压压榨；压榨压力：12公斤。 6、所有压滤机第一次安装时需提供成套的滤板、滤布。 7、★每台压滤机提供两块备用滤板、一块滤板盲板、五个明流水阀及五张滤布，防止出现故障时及时更换。 8、★所有压滤机采用明暗流两种方式，所用明流水阀厂家配齐。 9、设备供货完毕后厂家负责指导安装调试，并提供现场技术培训。 10、免费提供全套操作、运行、维护、保养手册等技术资料。 |  |  |  |  |