- 二、技术参数及要求

- （一）PPH储罐

- 1、原料库

| - 序号 |  | - 设备名称 | - 温度 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 锌线 | - 1 | 一段滤液罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
|  | - 2 | 二段滤液罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
|  | - 3 | 三段滤液罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |

- 2、湿法车间

| - 序号 |  | - 设备名称 | - 温度 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 砷线 | - 1 | - 一段浸出液储罐 | - 80℃ | - 2台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 2 | - 漂洗液储罐 | - 80℃ | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 3 | - 白砷还原后 - 液储罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/18mm |
|  | - 4 | - 预中和后液储罐 | - 80℃ | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 5 | - 中和后液储罐 | - 80℃ | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
| - 锌线 | - 1 | - 一段滤液罐 | - 90℃ | - 2台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 2 | - 二段滤液罐 | - 90℃ | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 3 | - 水洗滤液罐 | - 90℃ | - 2台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 4 | - 除砷铁后液罐 | - 90℃ | - 2台 | - 总容积：52m3， - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 5 | - 除镉后液罐 | - 90℃ | - 2台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 6 | - 除氟后液罐 | - 90℃ | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |
|  | - 7 | - 除钴镍后液罐 | - 90℃ | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：48/40/32/24mm |

- 3、萃铜工序

| - 序号 | - 设备名称 | - 温度 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 再生周转罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：11m3 - 规格：DN2200×3000mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖20mm，底板20mm， - 阶梯筒体壁厚：24/16mm |
| - 2 | - 原液罐 | - 常温 | - 2台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
| - 3 | - 萃余液罐 | - 常温 | - 2台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
| - 4 | - 洗涤液罐 | - 常温 | - 2台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
| - 5 | - 反萃液罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
| - 6 | - 空载有机相罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
| - 7 | - 富载有机相罐 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：52m3 - 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |

- 4、电积铜工序

| - 序号 | - 设备名称 | - 温度 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 贫液储槽 | - 常温 | - 1台 | - 总容积：35m3， - 规格：DN3500×3500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：35/28/21mm |

- 5、氢氧化锌工序

| - 序号 | - 设备名称 | - 温度 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次滤液罐 | - 65℃ | 1台 | 总容积：52m3 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |
| - 2 | - 水洗滤液罐 | - 65℃ | 1台 | 总容积：52m3 规格：DN3500×5500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：45/36/27/20mm |

- 6、白砷制备工序

| - 序号 | - 设备名称 | - 温度 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 还原后液储罐 | - 常温 | - 2台 | - 总容积：33m3 - 规格：DN3500x3500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm - 阶梯筒体壁厚：35/28/21mm |
| - 2 | - 漂洗水储罐 | - 常温 | - 2台 | - 总容积：33m3 - 规格：DN3500x3500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：35/28/21mm |

- 7、MVR区域设备

| - 序号 | - 设备名称 | - 温度 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 原料液储罐 | - 65℃ | - 2台 | - 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：35/28/21mm |
| - 2 | - 进料混合罐 | - 65℃ | - 1台 | - 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：35/28/21mm |
| - 3 | - 冷却水中转罐 | - 60℃ | - 1台 | - 总容积：40m3 - 规格：DN3500×4000mm - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：35/28/22mm |

- 反应槽

- 1、原料库

| - 序号 |  | - 设备名称 | - 物料特性 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 锌线 | 1 | 一段打浆槽 | - 温度：常温 - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 2台 | 总容积：33m3 - 规格：DN3500×3500mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
|  | 2 | 二段打浆槽 | - 温度：常温 - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 2台 | 总容积：33m3 - 规格：DN3500×3500mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
|  | 3 | 三段打浆槽 | - 温度：常温 - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 2台 | 总容积：33m3 - 规格：DN3500×3500mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
|  | 4 | 成品打浆槽 | - 温度：常温 - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 2台 | 总容积：33m3 - 规格：DN3500×3500mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
|  | 5 | 球磨机后中转槽 | - 温度：常温 - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：9m3 - 规格：DN2000×2000mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖20mm，底板20mm， - 阶梯筒体壁厚：24mm |
| - 砷线 | 1 | 打浆槽 | - 温度：80℃ - 介质：砷渣液 - 固液比：1:3 | 2台 | - 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm， - 阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm - 要求：一台不带底部裙边 |

- 2、湿法车间

| - 序号 |  | - 设备名称 | - 物料特性 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 砷线 | 1 | 漂洗槽 | - 温度：80℃ - 介质：砷渣液 - 固液比：1:3 | 4台 | 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
|  | 2 | 预中和反应槽 | - 温度：80℃ - 介质：砷渣液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 材质：PPH - 底形式：锥底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm |
|  | 3 | 中和除砷反应槽 | - 温度：80℃ - 介质：砷渣液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 材质：PPH - 底形式：锥底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm |
|  | 4 | 中和渣浆化槽 | - 温度：80℃ - 介质：砷渣液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 材质：PPH - 底形式：斜底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
| - 锌线 | 1 | 一段浸出槽 | - 温度：90℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 4台 | 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 材质：PPH - 底形式：锥底 - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm |
|  | 2 | 二段浸出槽 | - 温度：90℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 4台 | 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：45/35/28mm |
|  | 3 | 水洗浆化槽 | - 温度：90℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 4台 | 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：45/35/28mm |
|  | 4 | 除砷铁反应槽 | - 温度：90℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 2台 | 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 底形式：锥底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm |
|  | 5 | 砷铁渣化浆槽 | - 温度：60℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：17m3 - 规格：DN2500×3600mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板25mm，阶梯筒体壁厚：32/24mm |
|  | 6 | 除镉反应槽 | - 温度：90℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 2台 | 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 底形式：锥底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm |
|  | 7 | 镉渣化浆槽 | - 温度：60℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：7.8m3 - 规格：DN2000×2500mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板25mm，阶梯筒体壁厚：24mm |
|  | 8 | 除钴镍反应槽 | - 温度：90℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 底形式：锥底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm |
|  | 9 | 除氟反应槽 | - 温度：90℃ - 介质：锌灰液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：62m3 - 规格：DN3500×6500mm - 底形式：锥底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：63/54/45/36mm |

- 3、氢氧化锌工序

| - 序号 | - 设备名称 | - 物料特性 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 氢氧化锌反应槽 | - 温度：65℃ - 介质：锌液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
| - 2 | 水洗浆化槽 | - 温度：65℃ - 介质：锌液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |
| - 3 | 成品浆化槽 | - 温度：65℃ - 介质：锌液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：31m3 - 规格：DN3000×4500mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |

- 4、白砷工序

| - 序号 | - 设备名称 | - 物料特性 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 白砷漂洗槽 | - 温度：65℃ - 介质：锌液 - 固液比：1:3 | 1台 | - 总容积：31m3 - 规格：DN3500×4000mm - 底形式：锥底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖25mm，底板30mm，阶梯筒体壁厚：42/35/28mm |

- 5、萃铜工序

| - 序号 | - 设备名称 | - 物料特性 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 再生反应槽 | - 温度：常温 - 介质：锌液 - 固液比：1:3 | 1台 | 总容积：5m3 - 规格：DN1800×2000mm - 底形式：斜底 - 材质：PPH - 厚度：上平盖20mm，底板20mm，阶梯筒体壁厚：24mm |

- 备注：(一)储罐

- 1、进口管5个，管径按100mm计算，底部出口管1个，管径150mm，底部人孔按600mm计算，液位计、温度计都在上部插入；

- 2、抽气孔按300mm（仅供参考，具体管口直径、方位等要求中标后由采购人确定）；

- 3、储罐所标厚度按罐的高度等分制作；

- 4、储罐底部四周焊加强筋直角100×100mm，间距按周长500mm一个计算。

- （二）反应槽

- 1、凡是内壁斜底的底部筋板，中至中200mm以内；

- 2、槽上进口按8个计算，管径按80mm，出口150mm，一个上部抽气孔，抽气孔按300mm（仅供参考，具体管口直径、方位等要求中标后由采购人确定）；

- 3、反应槽所标厚度按槽的高度等分制作；

- 4、反应槽底部四周焊直角加强筋（100×100mm），间距按周长500mm一个计算；

- 5、每个槽内四个档流板，档流板离底高度300mm，离上口高度600mm；

- 6、锥底的锥度按照10°左右设计。